ОТ 28.02.2023Г. №07-26/ДР

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАМОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫМ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ МАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 25.09.2013Г. №14-74/Д, С ВНЕСЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ, УТВЕРЖДЕННЫМИ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ МАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 21.01.2015Г. № 32-153 /Д, ОТ 27.01.2016Г. №44-202/Д, ОТ 30.03.2016Г. № 46-215/Д, ОТ 21.12.2016Г.№ 54-259/Д, ОТ 26.04.2017Г. №58-285/Д, ОТ 20.06.2017Г. №60-297/Д, ОТ 28.02.2018Г. №9-52/Д, ОТ 30.01.2019Г. №22-98/Д, ОТ 28.08.2019Г. №28-135/Д, ОТ 16.12.2020Г. №41-196/Д, ОТ 11.04.2022Г. №57-266/Д, ОТ 26.12.2022Г. №05-17/Д

В целях обеспечения устойчивого развития территории Мамонского муниципального образования, руководствуясь ст.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 6, 25, 46 Устава Мамонского муниципального образования Дума Мамонского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки Мамонского сельского поселения, утвержденным решением Думы Мамонского муниципального образования от 25.09.2013г. №14-74/д, с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными решением Думы Мамонского муниципального образования от 21.01.2015г. № 32-153 /д, от 27.01.2016г. №44-202/д, от 30.03.2016г. № 46-215/д, от 21.12.2016г.№ 54-259/д, от 26.04.2017г. №58-285/д, от 20.06.2017г. №60-297/д, от 28.02.2018г. №9-52/д, от 30.01.2019г. №22-98/д, от 28.08.2019г. №28-135/д, от 16.12.2020г. №41-196/д, от 11.04.2022г. №57-266/д, от 26.12.2022г. №05-17/д, в части внесения изменений в градостроительный регламент – территориальные зоны сельскохозяйственного использования изложить в новой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Вестник Мамонского муниципального образования» с приложением.

Председатель Думы Мамонского

муниципального образования

Д. А. Степанов

Глава Мамонского

муниципального образования

Д. А. Степанов

Приложение №1 к решению Думы Мамонского МО от 28.02.2023г. №07-26/др

Статья 44. Зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1)

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХ-1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Скотоводство 1.8 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); - сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; - разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала). | - | - минимальная площадь земельных участков – 1000кв.м; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не устанавливается. - максимальный процент застройки не устанавливается. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, СП, СанПиН и др. документами. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-30 настоящих Правил. |
| Растениеводство 1.1 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6. | - |  |  |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16 | - производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства. | - |  |  |

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

Статья 45. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (СХ-2)

ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ (СХ-2)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ведение огородничества 13.1 | - осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции. | - некапитальные строения; - подсобные сооружения. | - минимальный размер земельного участка – 400кв.м; - максимальный размер земельного участка – 2000кв.м; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не устанавливается; - максимальный процент застройки не устанавливается. Иные параметры: - высота ограждения (забора) не должна превышать 2м, высота ворот не более 3м; - минимальный отступ от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – не менее 1м; Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15м. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. Запрещается размещение объектов капитального строительства. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-30 настоящих Правил. |
| Ведение садоводства 13.2 | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд. | - садовый дом; - хозяйственные строения и сооружения; - жилой дом. | - минимальный размер земельного участка – 400кв.м; - максимальный размер земельного участка – 2000кв.м; - минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальная высота зданий – 12м; - максимальный процент застройки – 30. Иные параметры: - высота ограждения (забора) не должна превышать 2м, высота ворот не более 3м; Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений должны составлять не менее 15м. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-30 настоящих Правил. |
| Земельные участки общего назначения 13.0 | - земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования. | - объекты общего пользования. | - предельные размеры земельных участков не устанавливаются; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается; - максимальный процент застройки не устанавливается. |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2. | - объекты улично-дорожной сети; - объекты благоустройства. | - предельные размеры земельных участков не устанавливаются; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается; - максимальный процент застройки не устанавливается. |  |
| Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). | - котельные; - водозаборы; - очистные сооружения; - насосные станции; - водопроводы; - линии электропередач; - трансформаторные подстанции; - газопроводы; - линии связи; - телефонные станции; - канализация. | - предельные размеры земельных участков не устанавливаются; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки не устанавливается. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-30 настоящих Правил. |
| Растениеводство 1.1 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6. | - | - предельные размеры земельных участков не устанавливаются; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается; - максимальный процент застройки не устанавливается. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, СП, СанПиН и др. документами. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-30 настоящих Правил. |

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Служебные гаражи 4.9 | - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0; - размещение стоянок и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо. | - стоянки автомобилей. | - предельные размеры земельных участков не устанавливаются; - размер земельного участка соответствует размеру земельного участка основного вида использования; - минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; - максимальное количество этажей - 1; - максимальный процент застройки не устанавливается; - процент застройки соответствует проценту застройки основанного вида использования. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений должны составлять не менее 15 м. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-30 настоящих Правил. |
| Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). | - объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации; - стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники. |  |  |

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магазины 4.4 | - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. | - объекты мелкорозничной торговли. | - минимальный размер земельного участка - 200кв.м; - максимальный размер земельного участка – 2000кв.м; - минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; - максимальное количество этажей – 2; - максимальная высота зданий, строений, сооружений – 10м; - максимальный процент застройки не устанавливается. Иные параметры: - минимальный процент озеленения – 10; - максимальная высота оград – 1,5м. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений должны составлять не менее 15м. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. Встроенные и пристроенные в основные виды использования, отдельно стоящие. Строительство осуществлять в соответствии со СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») со строительными нормами и правилами, СП, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-30 настоящих Правил. |

Статья 46. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ* (СХ-2/1)

ЗОНА САДОВОДЧЕСКИХ ИЛИ ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ (СХ-2/1)

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ведение огородничества 13.1 | - осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции. | - некапитальные строения; - подсобные сооружения. | - минимальный размер земельного участка – 400кв.м; - максимальный размер земельного участка – 2000кв.м; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - предельное количество этажей или высота зданий, строений, сооружений не устанавливается; - максимальный процент застройки не устанавливается. Иные параметры: - высота ограждения (забора) не должна превышать 2м, высота ворот не более 3м; - минимальный отступ от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования – не менее 1м; Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15м. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. Запрещается размещение объектов капитального строительства. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-30 настоящих Правил. |
| Ведение садоводства 13.2 | - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд. | - садовый дом; - хозяйственные строения и сооружения; - жилой дом. | - минимальный размер земельного участка – 400кв.м; - максимальный размер земельного участка – 2000кв.м; - минимальный отступ от границ земельного участка – 3м; - максимальное количество этажей – 3; - максимальная высота зданий – 12м; - максимальный процент застройки – 30. Иные параметры: - высота ограждения (забора) не должна превышать 2м, высота ворот не более 3м; Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений должны составлять не менее 15м. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 26-31 настоящих Правил. В случае нахождения земельного участка в зоне затопления, подтопления запрещается: 1) строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. |
| Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2. | - объекты улично-дорожной сети; - объекты благоустройства. | - предельные размеры земельных участков не устанавливаются; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается; - максимальный процент застройки не устанавливается. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 26-31 настоящих Правил. |
| Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 | - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). | - котельные; - водозаборы; - очистные сооружения; - насосные станции; - водопроводы; - линии электропередач; - трансформаторные подстанции; - газопроводы; - линии связи; - телефонные станции; - канализация. | - предельные размеры земельных участков не устанавливаются; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - максимальное количество этажей – 1; - максимальный процент застройки не устанавливается. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. Строительство осуществлять в соответствии с СП 42.13330.2016, со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-30 настоящих Правил. |

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обслуживание автотранспорта 4.9 | - размещение временных стоянок (парковок). | - стоянки автомобилей. | - предельные размеры земельных участков не устанавливаются; - минимальный отступ от границ земельного участка – 5м; - максимальное количество этажей -1; - максимальный процент застройки не устанавливается. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений должны составлять не менее 15м. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 26-31 настоящих Правил. В случае нахождения земельного участка в зоне затопления, подтопления запрещается: 1) строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких объектов от затопления, подтопления; 2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами. |
| Коммунальное обслуживание 3.1 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техник). | - объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации; - стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники. |  |  |

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

нет.

Статья 47. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (СХ-3)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (СХ-3)

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сельскохозяйственное использование 1.0 | - ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. | - здания и сооружения сельскохозяйственного использования. | - предельные размеры земельных участков не устанавливается; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30м; - максимальный процент застройки не устанавливается. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. В соответствии с техническими регламентами, СНиПами, СП, СанПиН и др. документами. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-30 настоящих Правил. Противопожарные расстояния до границ лесных насаждений от зданий, сооружений должны составлять не менее 30м. Указанные расстояния допускается уменьшать до 15м, если примыкающая к лесу застройка (в пределах 30м) выполнена с наружными стенами, включая отделку, облицовку (при наличии), а также кровлей из материалов группы горючести не ниже Г1 или распространению пламени РП1. Расстояния до границ лесных насаждений от хозяйственных построек (гаражей, сараев и бань) должны составлять не менее 15м. Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) должны составлять не менее 15м. |
| Растениеводство 1.1 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6. | - сооружения для ведения растениеводства. | - минимальная площадь земельных участков – 1000кв.м; - максимальная площадь земельных участков – 100000кв.м; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - максимальная высота зданий, строений, сооружений – 30м; - максимальный процент застройки не устанавливается. |  |
| Питомники 1.17 | - выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; - размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства. | - сооружения питомников. |  |  |
| Пчеловодство 1.12 | - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; - размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; - размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства. | - улья, иные объекты и оборудование, необходимые для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; - сооружения используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства. |  |  |
| Научное обеспечение сельского хозяйства 1.14 | - осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; - размещение коллекций генетических ресурсов растений. | - объекты научного обеспечения сельского хозяйства. |  |  |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства 1.18 | - размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства. | - машинно-транспортные и ремонтные станции; - ангары и гаражи для сельскохозяйственной техники; - амбары; - водонапорные башни; - трансформаторные станции. |  |  |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции 1.15 | - размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. | - здания, сооружения, используемые для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции. |  |  |
| Животноводство 1.7 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11, 1.15, 1.19, 1.20. | - здания, сооружения, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. |  |  |
| Рыбоводство 1.13 | - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); - размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры). | - здания, сооружения, оборудование, необходимые для осуществления рыбоводства (аквакультуры). |  |  |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1.16 | - производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства. | - |  |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования 12.0 | - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2. | - детские площадки; - площадки для выгула собак. | - предельные размеры земельных участков не устанавливаются; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается; - максимальный процент застройки не устанавливается. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-30 настоящих Правил. |

2.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОПИСАНИЕ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА | ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЫЕ ВИДЫ ОБЪЕКТОВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коммунальное обслуживание 3.1 | - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техник). | - объекты инженерно-технического обеспечения, сооружения и коммуникации; - стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники. | - предельные размеры земельных участков не устанавливаются; - минимальный отступ от границ земельного участка не устанавливается; - предельное количество этажей, предельная высота зданий, строений, сооружений не устанавливается; - максимальный процент застройки не устанавливается. | Вид применяется только к существующим земельным участкам. Образование земельных участков из территории, право государственной собственности на которые не разграничено в целях дальнейшего предоставления не допускается. Использование земельных участков и объектов капитального строительства осуществлять с учетом режимов зон с особыми условиями использования территорий, приведенных в статьях 22-30 настоящих Правил. |

- 3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

За исключением сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения